ГЕНЕРАТОР СНЕГА S-1000

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

S-1000 – это качественное и надежное устройство для генерации снега, которое может использоваться на танцплощадке, в клубе, баре и т.д. для создания фантастических эффектов. Чтобы использовать устройство максимально эффективно, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя.

I. Технические характеристики:

Модель:				S-1000

Напряжение: 			220В переменного тока/50Гц

Потребляемая мощность: 	1000Вт

Производительность: 		50  кубометров в минуту

Емкость бачка: 			5 литров

Габариты: 				510х260х230 мм

Масса: 				9,8 кг

II. Управление

- Распакуйте устройство. Обнаружив механические повреждения или отсутствие частей, обратитесь к продавцу.

- Установите устройство горизонтально и откройте крышку бачка. Залейте качественную жидкость для производства снега.

- Подключите контакт пульта управления  к разъему CONTROL INPUT на задней панели устройства.

- Подключите генератор снега к сети питания (220 вольт) и проверьте заземление. Включите устройство.

- Используйте кнопку на пульте управления для генерации снега.

III. Меры предосторожности

- Устройство предназначено для использования в помещении, не подвергайте его воздействию дождя и влаги.

- Устройство можно устанавливать на пол или подвешивать с наклоном не более 15 градусов.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию и установите устройство на расстоянии не менее 20 см от других предметов.

- Держите устройство подальше от детей.

- По окончанию жидкости прекратите использовать устройство, и немедленно залейте качественную жидкость во избежание повреждения устройства.

- Заливая жидкость, будьте осторожны, так как пролитая на устройство жидкость может вызвать короткое замыкание.

- Если в устройстве нет необходимости, выключите его. Если генератор снега используется стационарно, используйте дополнительный выключатель для выключения питания устройства.

- Замена кабеля питания выполняется специалистом.

IV. Уход

1.Некачественная жидкость для генерации снега загрязняет устройство. Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость.

2. Если машина работает плохо или слышны сильные шумы, отключите питание и проверьте уровень жидкости, предохранитель, разъем пульта управления и вилку питания. Не обнаружив неисправности, включите устройство и нажмите кнопку на 30 секунд. Если машина по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу.

4. Если устройство не используется, отключите его от сети питания.