SCAN OPERATOR

Пульт управления DMX-Operator представляет собой устройство для управления приборами постановочного освещения посредством стандартного протокола DMX-512 (1990-1991г.).

Основные характеристики пульта:

Количество каналов – 192.

Память – 30 банков, содержащих по 8 сцен.

Питание – DC 9-12V 500mA.

Блок питания – АС ~220-230V 50 Hz.

DMX connect – 3 pin F XLR.

MIDI connect – 5 pin DIN.

Размеры – 482 х 132 х 73 мм.

Вес – 2,5 кг.

Органы управления:

Расположение органов управления приведено на рисунке

- Кнопки выбора сканера. При активации кнопок становятся доступными следующие каналы:

| Сканер | Каналы |
| --- | --- |
| 1 | 1-16 |
| 2 | 17-32 |
| 3 | 33-48 |
| 4 | 49-64 |
| 5 | 65-80 |
| 6 | 81-96 |
| 7 | 97-112 |
| 8 | 113-128 |
| 9 | 129-144 |
| 10 | 145-160 |
| 11 | 161-176 |
| 12 | 177-192 |

Отсюда видно, что пульт может управлять 12-ю любыми сканерами, главное, чтобы сканер не занимал больше 16 каналов.

- Кнопки доступа к сценам. Позволяют производить запуск сцен, или  предоставляют доступ для записи и модификации сцен.

- Фейдеры сцен. Плавная регулировка параметров.

- Кнопка переключения страниц А иВ.

- Фейдер регулировки скорости. Позволяет регулировать скорость воспроизведения шагов в последовательности (чейзе).

- Фейдер регулировки времени перехода.

- Многофункциональный дисплей.

- Кнопки выбора банка памяти. Кнопками UP и DOWN выбирается банк памяти (от 01 до 30), номер которого можно видеть на дисплее.

- Кнопки доступа к чейзам (последовательностям). Позволяют производить запуск чейзов, или доступ для их модификации.

- Кнопка PROGRAM. Переключатель основных режимов пульта. Когда индикатор этой кнопки погашен, пульт находится в режиме RUN (воспроизведение). При нажатии на кнопку в течении 2-х секунд индикатор загорается – пульт перешел в режим PROGRAM (запись и редакция).

- Кнопка MIDI/ADD. В режиме RUN активирует процесс подключения MIDI-каналов для управления событиями. В режиме PROGRAM применяется для добавления шагов или сцен.

- Кнопка AUTO/DEL. В режиме RUN активирует функцию AUTO RUN (автоматическое воспроизведение). В режиме PROGRAM применяется для удаления шагов или сцен.

- Кнопка MUSIC/BANKCOPY. В режиме RUN активирует функцию MUSIC (воспроизведение в такт с музыкой). В режиме PROGRAM применяется для копирования шагов или сцен.

- Кнопка TAP SYNC/DISPLAY. В режиме RUN переключает режимы синхронизации. В режиме PROGRAM переключает режимы дисплея.

- Кнопка BLACKOUT. При нажатии сбрасывает уровень всех каналов пульта на 0.

Программирование сцен:

Нажать кнопку PROGRAM, и удерживать её 2-3 сек.

А. Запись сцен.

- Выбрать сканер.

- Отрегулировать фейдерами 1-8 необходимые для данной сцены параметры сканера. Если необходимы более первых 8 каналов, то кнопкой PAGE SELECT переключиться на страницу В, что даёт доступ ещё к 8 каналам сканера.

- Таким образом отрегулировать все сканеры, занятые в сцене.

- Нажать MIDI/ADD.

- Выбрать банк для записи клавишами UP и DOWN.

- Нажать ту кнопку сцен, на которую желательно произвести запись этой сцены.

В. Редактирование сцен.

- Выбрать необходимый банк, и сцену в нём.

- Выбрать необходимый сканер.

- Отрегулировать значения каналов.

- Нажать MIDI/ADD.

- Нажать ту-же кнопку сцен, на которой была произведена редакция.

С. Копирование параметров между сканерами.

- Отрегулировать значения каналов сканера.

- Нажать и удерживать кнопку выбора этого сканера.

- Нажать на кнопку сканера, на который копируются параметры.

D. Копирование сцен.

- Выбрать банк и сцену.

- Нажать MIDI/ADD.

- Выбрать банк для копирования, нажать кнопку сцены.

Е. Удаление сцен.

- Выбрать банк и сцену.

- Нажать и удерживать кнопку AUTO/DEL.

- Нажать кнопку удаляемой сцены.

F. Удаление всех сцен в памяти пульта.

- Удерживая нажатыми клавиши PROGRAM и DOWN выключить питание пульта.

- Включить питание пульта.

G. Копирование банка.

- Выбрать банк.

- Нажать MIDI/ADD.

- Выбрать банк для копирования.

- Нажать MUSIC/BANKCOPY.

Н. Удаление банка.

- Выбрать банк для удаления.

- Нажать одновременно AUTO/DEL и MUSIC/BANKCOPY.

Программирование последовательностей (чейзов):

Нажать кнопку PROGRAM, и удерживать её 2-3 сек.

А. Запись сцен в чейз.

- Следует помнить, что сцены в чейзе воспроизводятся по принципу первая программируется - первая запускается.

- Выбрать кнопкой чейз для записи.

- Выбрать банк и сцену.

- Нажать MIDI/ADD – шаг 1 записан.

- Выбрать банк и сцену.

- Нажать MIDI/ADD – шаг 2 записан…

В. Запись банка сцен в чейз.

- Выбрать банк.

- Нажать MUSIC/BANKCOPY.

- Нажать MIDI/ADD.

С. Редактирование чейза.

 Добавление шага в чейз:

- Выбрать чейз для редакции.

- Нажатием UP/DOWN вывести на дисплей номер шага в редактируемом чейзе, после которого следует вставить новый шаг.

- Нажать MIDI/ADD.

- Выбрать сцену и банк для вставки кнопками UP – DOWN.

- Нажать MIDI/ADD.

 Удаление шага из чейза:

- Выбрать чейз для редакции.

- Нажатием UP/DOWN вывести на дисплей номер шага в редактируемом чейзе, который следует удалить.

- Нажать AUTO/DEL.

 Удаление чейза:

- Выбрать чейз для редакции.

- Удерживая кнопку этого чейза, нажать AUTO/DEL.

 Удаление всех чейзов в памяти пульта:

- Удерживая кнопки DOWN и AUTO/DEL, выключить питание пульта.

- Включить питание пульта.

Воспроизведение сцен:

При включении питания пульта он автоматически становится в режим воспроизведения (RUN). Если пульт находился в режиме RECORD, то нажатием кнопки PROGRAM погасите индикатор этого режима.

Ручной режим.

- Выберите тип тактирования (AUTO или MUSIC).

- Выберите банк программ.

- Нажмите кнопку нужной сцены для её воспроизведения.

Автоматический режим.

- Выберите тип тактирования AUTO.

- Нажмите кнопку TAPSYNC/DISPLAY. Через период времени, необходимый для перехода, нажмите её два раза – время перехода будет назначено в режим AUTO RUN (но не более 10 минут).

- Выбрать банк для воспроизведения.

- Нажмите AUTO/DEL для запуска AUTO RUN.

Музыкальный режим.

- Нажать MUSIC/BANKCOPY (должен загореться индикатор).

- Выбрать банк для воспроизведения.

- Нажать MUSIC/BANKCOPY для запуска режима MUSIC RUN.

MIDI режим.

- Выбрать банк для воспроизведения по MIDI, в режимах AUTO, MUSIC, MANUAL RUN.

Воспроизведение чейзов:

Воспроизведение чейзов возможно в режимах AUTO, MUSIC, MANUAL, MIDI RUN. Нажатие кнопки соответствующего чейза вызывает его запуск.

Контроль осуществляется фейдерами регулировки скорости и регулировки времени перехода.

Установки MIDI - каналов:

При установке MIDI – каналов нажмите MIDI/ADD.

Для окончания установки нажмите MIDI/ADD ещё раз.

Внимание! Прием вызова MIDI – ноты приводит к запуску соответствующих функций:

| Банк памяти | Номер ноты | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00 | Вкл./ выкл. Сцены№1 |
| 1 | 01 | Вкл./ выкл. Сцены№2 |
| 1 | 02 | Вкл./ выкл. Сцены№3 |
| 1 | 03 | Вкл./ выкл. Сцены№4 |
| 1 | 04 | Вкл./ выкл. Сцены№5 |
| 1 | 05 | Вкл./ выкл. Сцены№6 |
| 1 | 06 | Вкл./ выкл. Сцены№7 |
| 1 | 07 | Вкл./ выкл. Сцены№8 |
| 2 | 08 | Вкл./ выкл. Сцены№1 |
| 2 | 09 | Вкл./ выкл. Сцены№2 |
| 2 | 10 | Вкл./ выкл. Сцены№3 |
| 2 | 11 | Вкл./ выкл. Сцены№4 |
| 2 | 12 | Вкл./ выкл. Сцены№5 |
| 2 | 13 | Вкл./ выкл. Сцены№6 |
| 2 | 14 | Вкл./ выкл. Сцены№7 |
| 2 | 15 | Вкл./ выкл. Сцены№8 |
| ------ | ----------- | ------- |
| ------ | ----------- | ------- |
| ------ | ----------- | ------- |
| 15 | 112 | Вкл./ выкл. Сцены№1 |
| 15 | 113 | Вкл./ выкл. Сцены№2 |
| 15 | 114 | Вкл./ выкл. Сцены№3 |
| 15 | 115 | Вкл./ выкл. Сцены№4 |
| 15 | 116 | Вкл./ выкл. Сцены№5 |
| 15 | 117 | Вкл./ выкл. Сцены№6 |
| 15 | 118 | Вкл./ выкл. Сцены№7 |
| 15 | 119 | Вкл./ выкл. Сцены№8 |
| Чейз | 120 | Вкл./ выкл. Чейза №1 |
| Чейз | 121 | Вкл./ выкл. Чейза №2 |
| Чейз | 122 | Вкл./ выкл. Чейза №3 |
| Чейз | 123 | Вкл./ выкл. Чейза №4 |
| Чейз | 124 | Вкл./ выкл. Чейза №5 |
| Чейз | 125 | Вкл./ выкл. Чейза №6 |
| Чейз | 126 | BLACKOUT |