Руководство Пользователя для

LED PANORAMIC 225W

### Рекомендации по безопасной эксплуаиации прибора

Осторожно!

Будте внимательны в процессе эксплуатаци. В устройстве содержатся элементы с высоким напряжением, будте осторожны и не прикасайиесь к оголенным проводам внутри прибора во избежание удара током. Держите устройство в местах с нормальным уровнем влажности и избегайте попадания влаги внутрь прибора. Отключайте сетевой кабель перед вскрытием корпуса прибора!

Для вашей безопасности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации.

Особенности:

Четыре режима работы – по протоколу DMX-512; автоматический режим и переключаемые режимы auto и slave в различных комбинациях для достижения разнообразных эффектов. Подключение прибора по протоколу DMX-512 / переключение между режимами

Назначение разъемов для подключения по протоколу DMX-512

Если Вы используете в работе DMX-контроллеры, то Вы можете подключить к первому выходу контроллера вход прибора напрямую в качестве первого звена цепи DMX. Если есть необходимость в дополнительных приборах, потребуются кабели-переходники.

Построение последовательной цепи приборов.

Подключайте выход каждого предыдущего прибора в цепи DMX к входу последующего до тех пор пока все необходимые приборы не будут замкнуты в цепь.

Предупреждение: В разъем XLR в выходе последнего прибора в цепи должен быть впаян 120-Омный резистор между контактами Signal – и Signal +.

Подключение к сети питания

Подключение прибора к сети питания осуществляется при помощи входящего в комплект кабеля.

Обслуживание

1. Протокол DMX 512

Назначение адресов

Светодиодная панель индикации на задней стенке прибора позволяет управлять назначением DMX адресов, который определяется как первый канал, от которого прибор получает сигналы контроллера. Например, если Вы устанавливаете адрес на канал 7, то прибор будет использовать для управления каналы с 7 по 14. Пожалуйста, убедитесь, что в Ваших настройках нет перекликающихся (дублирующихся) каналов на разных приборах. Это важно для корректной работы и независимого управления приборами в цепи. В случае, если два, три или более приборов подключены по одинаковым адресам, то они будут работать одинаково. В режиме управления по протоколу DMX, Вы можете выбрать любой из адресов с 1 по 512. После подключения приборов к сети питания, они начнут работать, и после сброса всех настроек на панели индикации отобразятся мигающие символы d-OO1, выберите нужный DMX-канал нажатием кнопок UP и DOWN.

Управление прибором по протоколу DMX:

После завершения процедуры заначения адресов в цепи приборов DMX, Вы можете начинать управления ими при помощи Вашего контроллера. Сразу после включения прибор автоматически определяет поступает ли ему сигнал DMX-512 или нет.

Восемь DMX-каналов

##### Канал 1 – контроль общего уровня яркости прибора от минимальной до максиммально возможной

##### Канал 2 – Контроль уровня яркости красных светодиодов

Канал 3 – Контроль уровня яркости зеленых светодиодов

Канал 4 – Контроль уровня яркости синих светодиодов

##### Канал 5 - Управление макропрограммами прибора

  - Запуск программ на каналах 1, 2, 3, 4

  - Программы управления цветностью, яркость может изменяться мастер-каналом 4

##### Канал 6 - Контроль скорости стробирования

##### Канал 7– Управление плавным нарастанием и угасанием уровня яркости каждого цвета поочередно

  - Управление каналами 1, 2, 3, 4

##### Контроль нарастания яркости, угасание, нак канале 8 может регулироваться скорость процессов

##### Цвета сменяют друг друга, скорость смены цветов контроллируется на канале 8

#### Channel 8: Контроль скорости процессов.

Если канал 7 привязан к адресам с 86 по 169 или с 170 по 255, тогда возможен контроль скорости процессов

2. Автоматический режим

##### Нажмите кнопку FUN, следующие функции могут быть вызваны последующим нажатием кнопки ENTER:

AUTO: Загрузка автоматических настроек прибора

##### CF00: Управление нарастанием яркости, затухания, скорости процессов изменения яркости с помощью нажатия кнопок UP и DOWN от значений 00 до 99.

##### CCO8: Смена цветов, скорость смены цветов может изменяться при помощи нажатия кнопок UP и DOWN от значений 00 до 99.

##### CS99: Выбор цвета, варианты выбора цветов и их комбинаций изменяются нажатием кнопок UP и DOWN от значений 00 до 99.

R000: Нажмите и удерживайте кнопку FUN в течение пяти секунд, пока на дисплее не покажутся символы R000, теперь изменяйте яркость красного цвета до желаемого нажатием кнопок UP или DOWN;

G000: Нажмите и удерживайте кнопку FUN в течение пяти секунд, пока на дисплее не покажутся символы R000, теперь изменяйте яркость зеленого цвета до желаемого нажатием кнопок UP или DOWN;

B000: Нажмите и удерживайте кнопку FUN в течение пяти секунд, пока на дисплее не покажутся символы R000, теперь изменяйте яркость синего цвета до желаемого нажатием кнопок UP или DOWN;

3. Синхронизация и режим master /slave

Переведите один из приборов в режим звуковойй анимации или в автоматический режим, как было описано ранее. Затем остальные приборы должны быть настроены как вторичные. Для этого нажимайте на каждом приборе кнопку FUN, пока на дисплее не отразятся символы SUBподтвердите выбор нажатием кнопки ENTER. Затем подключите настроенные как вторичне приборы DMX-кабелями к первому. Отключите все приборы от DMX-пульта (контроллера), теперь все приборы будут работать одинакова, повторяя программы, исполняемые первичным (master) прибором. Технические особенности

Питание: 90-240В AC 50/60Гц

Потребляемая энергия: 300Вт

IP65 Водозащищенный

Каналы DMX-8 каналов

Интерфейс подключения по протоколу DMX-512- 3-контактные разъемы XLR

Количество светодиодов: 15*15 ярких MCD строенных светодиодов по15Вт каждый

С углом раскрытия 45°

Размеры прибора - 410*230*180MM

Вес прибора – 5Кг

Примечание: Любая информация может быть изменена без предупреждения.