ALPHA GBC

Version: 4.0

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации лазерных приборов. Во избежание несчастных случаев и правонарушений, связанных с неправильной эксплуатацией, просим внимательно ознакомиться с инструкцией. Следует сохранять инструкцию для дальнейшего использования.

- Предупреждение об открытом корпусе

- Устройство содержит лазерный элемент. При открытом корпусе может происходить выброс значительных доз излучения, которые при неправильном обращении могут вызвать слепоту, ожоги, а также привести к возгораниям.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРА

| Класс лазера | 3B |
| --- | --- |
| Лазерный диод | зеленый, длина волны 532нм |
| Лазерный диод | синий, длина волны 405нм |
| Диаметр луча | <5мм около отверстия |
| Импульсные данные | Все импульсы < 4Гц (>0,25сек) |
| Отклонение (луч) | <2 мрад |
| Отклонение (общее) | <160 град |
| Мощность лазера | Зеленый>40мВт, Синий >150мВт |

- ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Данное устройство прошло проверку, подтвердившую, что оно в безупречном рабочем состоянии. Для безопасного и долговременного использования, следует точно соблюдать предписания данного руководства.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с несоблюдением инструкций и попытками самостоятельной модификации устройства.

| NO. | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор питания | Загорается при включении прибора |
| 2 | Индикатор системы синхронизации с музыкой | Синхронизация с музыкальным сигналом |
| 3 | Отверстие лазера | Отверстие, через которое испускаются лучи лазера. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ВНУТРЬ ПРИБОРА ЧЕРЕЗ ДАННОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ЛАЗЕРЕ |
| 4 | Переключатель питания | Вкл/выкл питания |
| 5 | Гнездо предохранителя | При замене предохранителя, старый вынимается и вставляется новый |
| 6 | Разъем питания | Разъем IEC со встроенным гнездом предохранителя |
| 7 | DMX вход/выход | 3-контактный разъем XLR, мама/папа |
| 8 | Проушина для троса безопасности | Используется для продевания тросика безопасности при установке прибора. Более подробная информация представлена в разделе «Установка прибора» |
| 9 | Панель управления | Процесс управления прибором при помощи LED дисплея описан в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ» |
| 10 | Микрофон | Предназначен для съема звукового сигнала |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Периодические перерывы в работе необходимы для  увеличения рабочего цикла устройства.

- Следует производить включение и выключение прибора с небольшим интервалом между ними.

- Необходимо отключать устройство, если оно не используется, а также для замены лазерного элемента и проведения сервисного обслуживания.

- При наличии сбоев в эксплуатации, немедленно выключите прибор и свяжитесь с продавцом.

Внимание:   Лазерные лучи начинают испускаться из отверстия через 5 секунд после включения.

- Рабочий режим

При включении лазера, на LED экране на задней панели прибора отображается текущий статус, либо DMX адрес, либо DMX режим. Установка и изменение режима работы лазера производится при помощи светодиодной панели управления. Информация о новом режиме работы отображается после внесения изменений на LED мониторе при следующем включении прибора.

Кнопка выбора режима работы/функции

Подтверждение настроек или изменений, внесенных при помощи LED панели.

- UP/DOWN Навигация вверх/вниз по списку, при изменении режима работы, параметра, или адреса DMX.

Эксплуатация

- Программирование автономного режима работы лазера

- Для входа в меню выбора режима (MODE), нажмите и удерживайте FUNC,

- пока на LED панели не отобразится  Auc, Auv, Aug, Agv, Soc, Sor, Sov, Sgv

- при помощи кнопок Up и DOWN выберите один из вышеуказанных режимов

- Для подтверждения настроек, нажмите на ENTER.

Прибор начинает работать в автономном режиме, который становится режимом работы по умолчанию при каждом новом включении лазера.

При настройке режима, на экране мигает название режима работы лазера. Для выбора другого режима, нажмите на кнопку UP или DOWN. Ниже представлены условные обозначения 8 режимов:

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЛАЗЕРНЫЙ ЭФФЕКТ |
| --- | --- |
| Auc | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, бирюзовый цвет |
| Auv | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, синий цвет |
| Aug | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, зеленый цвет |
| Agv | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, бирюзовый, синий, зеленый цвета |
| Soc | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, бирюзовый цвет |
| Sov | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, синий цвет |
| Sog | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, зеленый цвет |
| Sgv | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, бирюзовый, синий, зеленый цвета |

- Настройка чувствительности РЕЖИМА ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ

- Нажмите и удерживайте FUNC, пока не появятся символы S 6

- Для настройки чувствительности микрофона, нажмите на UP/DOWN.  При S 0, звуковая анимация отключается. Чувствительность микрофона повышается от S 1 до S 9.

- Для подтверждения и сохранения данной настройки, нажмите на ENTER.

- РЕЖИМ DMX

- Нажмите и удерживайте FUNC для входа в меню выбора режима MODE OPTION

- пока на LED панели не отобразится 001

- Для подтверждения выбора настройки, нажмите на ENTER.

Лазер в данном случае будет работать в режиме DMX. Адрес DMX прибора можно изменить при помощи кнопок UP/DOWN.

- РЕЖИМ MASTER/SLAVE

- Нажмите FUNC для входа в меню выбора режима MODE OPTION

- пока на LED панели не отобразится SLA

- Для подтверждения выбора настройки, нажмите на ENTER.

Лазер в данном случае будет работать в режиме ведомого прибора, “SLAVE”. Соедините приборы master и slave в цепь при помощи DMX-кабеля. Ведомые приборы (SLAVE) выполняют то же, что и ведущий прибор (MASTER). Более подробная информация о подключениях лазера представлена в разделе «Подключение 5.2 DMX».

- РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ

- Нажмите и удерживайте FUNC для входа в меню выбора режима MODE OPTION

- пока на LED панели не отобразится tSt

- Для подтверждения выбора настройки, нажмите на ENTER.

Лазер в данном случае будет работать в режиме тестирования (“TESTING MODE”). В данном режиме воспроизводится тестовая программа, чтобы можно было проверить работоспособность прибора. Данный режим используется только при проведении техобслуживания.

- ПРОТОКОЛ DMX

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CH 1 РЕЖИМ | 000-029 | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, бирюзовый цвет |  |
|  | 030-059 | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, синий цвет |  |
|  | 060-089 | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, зеленый цвет |  |
|  | 090-119 | ШОУ В РЕЖИМЕ AUTO, бирюзовый, синий, зеленый цвета |  |
|  | 120-149 | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, бирюзовый цвет |  |
|  | 150-179 | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, синий цвет |  |
|  | 180-209 | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, зеленый цвет |  |
|  | 210-239 | ШОУ В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ, бирюзовый, фиолетовый, зеленый цвета |  |
|  | 240-255 | РЕЖИМ DMX |  |
| CH 2 ПАТТЕРН | 000-255 | 32 паттерна, см. СПИСОК ПАТТЕРНОВ |  |
| CH 3 ЦВЕТ | 000-024 | ОТСУТСТВИЕ ЦВЕТА |  |
|  | 025-049 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ ЦВЕТ |  |
|  | 050-074 | ФИОЛЕТОВЫЙ |  |
|  | 075-099 | ЗЕЛЕНЫЙ |  |
|  | 100-124 | БИРЮЗОВЫЙ |  |
|  | 125-149 | ЧЕРЕДОВАНИЕ СИНЕГО И ЗЕЛЕНОГО |  |
|  | 150-174 | ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО И БИРЮЗОВОГО |  |
|  | 175-199 | ЧЕРЕДОВАНИЕ СИНЕГО И БИРЮЗОВОГО |  |
|  | 200-224 | ЧЕРЕДОВАНИЕ СИНЕГО, ЗЕЛЕНОГО И БИРЮЗОВОГО |  |
|  | 225-255 | Вращение цветов |  |
| CH 4 СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА | 00-004 | СТОП |  |
|  | 005-255 | МЕДЛЕННО -->БЫСТРО |  |
| CH 5 ЗУМ | 0-127 | Размер от 100% до 5% |  |
|  | 128-169 | Увеличение |  |
|  | 170-209 | Уменьшение |  |
|  | 210-255 | Увеличение и уменьшение |  |
| CH 6 ДВИЖЕНИЕ, ОСЬ X | 000-127 | 128 различных фиксированных положений на оси X |  |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |  |
|  | 128-255 | Движение против часовой стрелки |  |
| CH 7 ДВИЖЕНИЕ, ОСЬ Y | 000-127 | 128 различных фиксированных положений на оси Y |  |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |  |
|  | 128-255 | Движение против часовой стрелки |  |
| CH 8 ВРАЩЕНИЕ, ОСЬ Y | 000-127 | Поворот с фиксацией на оси Y, градусы от 0 до 359 |  |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |  |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |  |
| CH 9 ВРАЩЕНИЕ, ОСЬ Х | 000-127 | Поворот с фиксацией на оси Х, градусы от 0 до 359 |  |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |  |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |  |
| CH 10 ВРАЩЕНИЕ, ОСЬ Z | 000-127 | Поворот с фиксацией на оси Z, градусы от 0 до 359 |  |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |  |
|  | 128-255 | Вращение против часовой стрелки |  |

СПИСОК ПАТТЕРНОВ, 2 КАНАЛ

| DMX | ПАТТЕРН | DMX | ПАТТЕРН | DMX | ПАТТЕРН | DMX | ПАТТЕРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-007 |  | 064-071 |  | 128-135 |  | 190-197 |  |
| 008-015 |  | 072-079 |  | 136-143 |  | 198-205 |  |
| 016-023 |  | 080-087 |  | 144-151 |  | 206-213 |  |
| 024-031 |  | 088-095 |  | 152-159 |  | 214-221 |  |
| 032-039 |  | 096-103 |  | 160-167 |  | 222-229 |  |
| 040-047 |  | 104-111 |  | 168-175 |  | 230-237 |  |
| 048-055 |  | 112-119 |  | 176-181 |  | 238-245 |  |
| 056-063 |  | 120-127 |  | 182-189 |  | 246-255 |  |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| - Питание: - Предохранитель: - Потребляемая мощность: - Звуковая анимация: - Мощность лазера: - Класс лазера: - Стандарт безопасности лазера: - Рабочая температура: - DMX разъемы: - Каналы DMX: - Габариты: - Вес нетто: | - AC100-240В, 50/60 Гц 250В 1A Slow Blow (20мм стеклянный) - 12Вт - Встроенный микрофон 150мВт, синий, + 190мВт, бирюзовый, + 40мВт, зеленый Класс 3B EN60825-1 2007 10~40℃ 3-контактный XLR мама/папа 10 каналов 145мм х 160 мм х80 мм 1,3 кг |
| --- | --- |