ГЕНЕРАТОР ЛЕГКОГО ДЫМА F-1500M

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

F-1500M – это качественное и надежное устройство для генерации легкого дыма, которое может использоваться на танцплощадке, в клубе, баре и т.д. для создания фантастических эффектов. Чтобы использовать устройство максимально эффективно, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя.

I. Технические характеристики:

Модель:				F-1500M

Напряжение: 			220В переменного тока/50Гц

Потребляемая мощность: 	1500Вт

Предохранитель: 			250В/4А

Время разогрева: 			8 минуты

Производительность: 		560  кубометра в минуту

Емкость бачка: 			2,5 литр

Габариты: 				520х325х260 мм

Масса: 				10,3 кг

II. Управление

- Распакуйте устройство и протрите жерло устройства. Обнаружив механические повреждения или отсутствие частей, обратитесь к продавцу.

- Установите устройство горизонтально и откройте крышку бачка. Залейте качественную жидкость для производства легкого дыма.

- Подключите контакт пульта управления  к разъему CONTROL INPUT на задней панели устройства.

- Подключите генератор легкого дыма к сети питания (220 вольт) и проверьте заземление. Включите устройство. По окончанию разогрева загорается индикатор на пульте управления.

- Используйте кнопку на пульте управления для генерации легкого дыма. Генерация возможна, только пока горит индикатор.

III. Меры предосторожности

ВАЖНО!!! Данный генератор является изделием  повышенной опасности. При его использовании нужно внимательно соблюдать все правила безопасного использования.

Генератор дыма является прибором повышенной опасности, т.к. внутри установлен нагревательный элемент, температура нагрева может достигать 300о С. В местах использования генератора обязательно наличие порошкового или воздушно-пенного огнетушителя.

- Устройство предназначено для использования в помещении, не подвергайте его воздействию дождя и влаги.

- Устройство можно устанавливать на пол или подвешивать с наклоном не более 15 градусов.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию и установите устройство на расстоянии не менее 20 см от других предметов.

- Держите устройство подальше от детей.

- Не размещайте генератор легкого дыма вблизи от легко возгораемых или взрывоопасных веществ.

- Во время работы генератора не направляйте жерло на людей.

- По окончанию жидкости прекратите использовать устройство, и немедленно залейте качественную жидкость во избежание повреждения устройства.

- Заливая жидкость, будьте осторожны, так как пролитая на устройство жидкость может вызвать короткое замыкание.

- Не заливайте в устройство возгораемую жидкость (бензин, духи и т.д.).

- Если в устройстве нет необходимости, выключите его. Если генератор легкого дыма используется стационарно, используйте дополнительный выключатель для выключения питания устройства.

- Замена кабеля питания выполняется специалистом.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГАРАНИЯ

- По возможности осуществлять контроль за нагревом прибора по средством индикатора нагрева. Если прибор долгое время не выходит из режима нагрева, следует немедленно отключить его от сети электропитания и обратиться в сервисный центр.

- В случае появления сильного запаха гари, следует немедленно отключить генератор от сети электропитания и обратиться в сервисный центр.

IV. Уход

1. Некачественная жидкость для генерации легкого дыма загрязняет устройство. Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость.

2. Промывайте устройство каждые 40 часов работы 20% раствором уксуса.
А. Снимите и прочистите жерло уксусом.
В. Вылейте жидкость из бачка. Залейте в бачок чистящую жидкость и используйте машину, пока чистящая жидкость не закончится.
С. Установите жерло и залейте жидкость для генерации легкого дыма.

3. Если машина работает плохо или слышны сильные шумы, отключите питание и проверьте уровень жидкости, предохранитель, разъем пульта управления и вилку питания. Не обнаружив неисправности, включите устройство и нажмите кнопку на 30 секунд. Если машина по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу.

4. Если устройство не используется, отключите его от сети питания.

V. Другое
1. Капли воды появляются на жерле любого генератора легкого дыма в результате конденсации.

2. Во время или после работы возможен выброс небольшого количества дыма.
3. При снижении температуры до определенного уровня устройство автоматически включает разогрев до рабочей температуры.